宝鸡忠诚机床股份有限公司	TK36 数控车床简介

# 一、概述：

TK36 数控车床是采用广州数控	980TD 系统实现机床两轴控制的经济性数控车床。 可车削内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、公、英制螺纹等；配有四工位刀架，可满足不同 需要的加工；各种安全警示标牌及可开闭的全防护防护门确保了操作者的安全以及便于 现场安全文明生产管理。适用于多品种、批量加工，对复杂、高精度零件更能显示其优 越性。

二、机床特点 1.采用精密通孔式主轴结构，运转平稳，无极调速，高转速，特别适合于有色金属加工 及职业教育中的各种形状零件加工教学演示。

2.主轴轴承采用精密轴承，精度高，寿命长	,孔径大。

3.床身导轨经中频淬火和精密磨削，床鞍导轨贴塑，精度保持性好。

4.排屑流畅，工件夹持方便。

5.配备  4 工位立式电动刀架，定位精度高，选刀时间短，运转平稳可靠。

6.分离式冷却水箱维护清理方便。

7.全封闭式防护  ,保障操作者安全  ,便于加工及教学现场文明生产。

# 三、机床结构及配置：

1. 床身与底座

2. 床头箱	（配备哈尔滨	HRB 主轴轴承）

3. 普通尾座

4. 纵向床鞍及驱动	（哈尔滨丝杠轴承、汉江滚珠丝杠、交流伺服电机）

5. 横向滑板及驱动	（哈尔滨丝杠轴承、汉江滚珠丝杠、交流伺服电机

6. 立式四工位电动刀架	（常州宏达机床附件公司）

7. 手动卡盘

8. 冷却泵站	（国产优质产品）

9. 防护罩	（全封闭防护）

10、润滑单元	（中日合资永嘉流遍产品）

11. 数控系统	（FANUC  数控系统、 X、Z 轴伺服电机， EMERSON 变频器、变频主轴电 机)

# 四、机床技术规格：

项	目	TK36

床身上最大回转直径	(mm)	Φ 360

加	床鞍上最大回转直径	(mm)	Φ 180

工

床身最大车削直径	(mm)	Φ 320

范

围	顶尖距 (mm)	750

最大车削长度 (mm)	650

主轴通孔直径 (mm)	Φ 57

主

主轴头型式	D 型 No.6 或 AS2-5

主轴转速 (r/min)	140-3000(无极 )

卡盘直径 (mm)	Φ 200

轴

主电机功率 (kw)	5.5(变频 )

尾	套筒直径 /行程 (mm)	Φ 55/120

座	顶尖锥度	MT No.4

床	移动距离	X/Z(mm)	200/660

鞍	快速移动速度	X/Z(m/min)	10/12

| 工位数 /型式 刀具尺寸 (mm) |  | 4/立式 20× 20 |
| --- | --- | --- |
| 电源 (kVA) |  | 12 kVA |
| 体积（长×宽×高） | (mm) | 2197X1248X1600 |
| 总重量 (kg) |  | 1720 |

刀 架

五、机床主要精度	(执行 JB/T 8324.1-96	简式数控卧式车床精度	)

# 1.	机床定位精度	X/Z:(mm)	0.025/0.030

2. 机床重复定位精度	X/Z:(mm)	0.010/0.012

3. 车削工件圆度	/圆柱度 :(mm)	0.005/0.030

六、随机附件：

| 序号 1 | 名 称 顶 尖 | 规格或标记 莫氏 MT4 | 数量 2 件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 顶 尖 套 | 莫氏 MT6/4 | 1 件 |  |
| 3 | 方套筒扳手 | S92-3 12 | 1 套 |  |
| 4 | 方头扳手 | 12 | 1 套 |  |
| 5 | 垫铁 |  | 6 套 |  |
| 6 | 油 枪 | 3 100cm | 1 只 |  |
| 7 | 钩形扳手 | 115～130 | 1 件 |  |
| 8 | 同步带 | 320-5M-25 | 1 件 | 随机 |

宝鸡忠诚机床机床股份有限公司